Y5SD

Yamaha FZ-6 2004-2006

Montážní kit levá strana:		     		  Montážní kit levá pravá:

| ID | Popis | Cat.n | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. držák | 537 | 1 |
| 2 | Dural. Adaptér 10mm | 10 | 1 |
| 3 | Dural. Váleček d=32 | 55 | 1 |
| 4 | Šroub M10x105x1,25 | 893 | 1 |
| 5 | Podložka M8 | 800 | 2 |
| 6 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 7 | Pérovka M10 | 801 | 1 |

| ID | Popis | Cat.n | QTY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. držák | 537 | 1 |
| 2 | Dural. adaptér 10mm | 10 | 1 |
| 3 | Dural. adaptér 20mm | 55 | 1 |
| 4 | Šroub M10x105x1,25 | 893 | 1 |
| 5 | Podložka M8 | 800 | 2 |
| 6 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 7 | Pérovka M10 | 801 | 1 |

Montáž- levá strana:

- Demontujte orig. šroub z rámu.

- Šroub ID.4 vsuňte do pérovky ID.7 poté do dural. držáku ID.1, adaptéru ID.2 a válečku ID.3. Tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu.

- Slider umístěte na destičku a namontujte ho pomocí šroubů s podložkou ID.6 a ID.5.

Montáž- pravá strana:

- Demontujte orig. šroub z rámu.

- Šroub ID.4 vsuňte do pérovky ID.7 poté do dural. držáku ID.1, adaptéru ID.2 a válečku ID.3. Tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu.

- Slider umístěte na destičku a namontujte ho pomocí šroubů s podložkou ID.6 a ID.5.

1

2

2

3

3

4

4

1

5

1

1

6

Během montáže doporučujeme použít středně pevné lepidlo na závity.