Y5S

Yamaha FZ-6 2004-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | ID | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | adaptér moto | DV-304 | 1 |  |  | 1 | adaptér moto | DV-304 | 1 |  |
| 2 | šroub M6x25 | 877 | 3 |  |  | 2 | šroub M6x25 | 877 | 3 |  |
| 3 | šroub M4x16 | 876 | 2 |  |  | 3 | šroub M4x16 | 876 | 2 |  |
| 4 | šroub M10x75x1,25mm | 938 | 1 |  |  | 4 | šroub M10x75x1,25mm | 938 | 1 |  |

Montáž - levá strana :

- demontujte originál šroub v místě dle foto

- šroubem ID.4 připevněte duralový adaptér ID.1 do rámu motocyklu

- nasaďte slider a připevněte ho šrouby ID.2

- vložte do slideru krytku a připevněte ji šrouby ID.3

Montáž - pravá strana:

- demontujte originál šroub v místě dle foto

- šroubem ID.4 připevněte duralový adaptér ID.1 do rámu motocyklu

- nasaďte slider a připevněte ho šrouby ID.2

- vložte do slideru krytku a připevněte ji šrouby ID.3

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Ilustr. foto. Slouží pouze pro představu místa uchycení protektorů. Jedná se o starší typ uchycení.

4

1

1

2

4

2

3

3