Y9-2

Yamaha R1 2004-2006

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | Šroub M10x120x1,25 | 895 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=62,5 | 498 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | Šroub M10x120x1,25 | 895 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=55 | 407 | 1 |

3

1

3

2

2

1

Montáž:

- Montáž levého a pravého protektoru proveďte do uchycení dle přiložené fotografie.

- Nejdříve namontujte levou stranu a po dokončení stranu pravou.

- Do protektoru na levé straně vložte vložku ID.1, prostrčte šroub ID.2 a ze zadní strany nasuňte na šroub dural. váleček ID.3.

- Tuto sestavu namontujte do rámu místo orig. šroubu M10.

- Stejný postup opakujte u montáže pravého padacího protektoru.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).

2

1

2

3

1

3