Y9SD

Yamaha R1 2004-2006

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural.nosič pro SLD | 537 | 1 |
| 2 | Dural.váleček d=40 | DV12 | 1 |
| 3 | Šroub M10x60 | 850 | 1 |
| 4 | Podložka M8 | 800 | 2 |
| 5 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 6 | Dural.adaptér | 583 | 1 |
| 7 | Šroub M10x70x1,25 | 898 | 1 |
| 8 | Dural.váleček d=16,5m | 106 | 1 |
| 9 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 10 | Plastová krytka | X4 | 1 |
| 11 | 3M Páska | 3M | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural.nosič pro SLD | 537 | 1 |
| 2 | Dural.váleček d=30 | DV11 | 1 |
| 3 | Šroub M10x60 | 850 | 1 |
| 4 | Podložka M8 | 800 | 2 |
| 5 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 6 | Dural.adaptér | 582 | 1 |
| 7 | Šroub M10x100x1,25 | 892 | 1 |
| 8 | Dural.váleček d=27,5m | 107 | 1 |
| 9 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 10 | Plastová krytka | X4 | 1 |
| 11 | 3M Páska | 3M | 1 |

1

7,9,10

3

1

7,9,10

8

3

6

8

2

2

6

4,5

4,5

11

Montážní postup- levá strana:

- Demontujte originální šroub M10 z rámu motocyklu.

- V místě dotyku rámu a dural. adaptéru ID.6 nalepte 3M pásku.

- Na šroub ID.7 nasaďte podložku ID.9 a prostrčte šroub dural. adaptérem ID.6.

- Na šroub nasuňte váleček ID.8, mezi rám a adaptér. Adaptér nasaďte na rám motocyklu, tak aby osazení kopírovalo rám. Přitáhněte adaptér. Do šroubu vložte záslepku ID.10.

- Na šroub ID.3 nasuňte dural. nosič ID.1, pod nosič vložte do osazení váleček ID.2. Tuto sestavu namontujte do duralového adaptéru na rámu motocyklu.

- Ze zadní strany dural.nosiče prostrčte šrouby ID.5 včetně podložek ID.4 a namontujte slider.

Montážní postup- pravá strana:

- Demontujte originální šroub M10 z rámu motocyklu.

- V místě dotyku rámu a dural. adaptéru ID.6 nalepte 3M pásku.

- Na šroub ID.7 nasaďte podložku ID.9 a prostrčte šroub dural. adaptérem ID.6.

- Na šroub nasuňte váleček ID.8, mezi rám a adaptér. Adaptér nasaďte na rám motocyklu. Přitáhněte adaptér. Do šroubu vložte záslepku ID.10.

- Na šroub ID.3 nasuňte dural. nosič ID.1, pod nosič vložte do osazení váleček ID.2. Tuto sestavu namontujte do duralového adaptéru na rámu motocyklu.

- Ze zadní strany dural.nosiče prostrčte šrouby ID.5 včetně podložek ID.4 a namontujte slider.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).