Y9

Yamaha R1 2004-2006

| Kit pro levou stranu: | Kit pro pravou stranu: |
| --- | --- |

| ID. | Description | Cat.N | Qt |  | ID. | Description | Cat.N | Qt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka | X1 | 1 |  | 1 | Ocelová vložka | X1 | 1 |
| 2 | Šroub M10x60 | 850 | 1 |  | 2 | Šroub M10x60 | 850 | 1 |
| 3 | Alu. váleček d=20mm | DV2 | 1 |  | 3 | Alu. váleček d=10mm | DV1 | 1 |
| 4 | Šroub M10x70x1,25mm | 898 | 1 |  | 4 | Šroub M10x100x1,25mm | 892 | 1 |
| 5 | Alu. váleček d=16,5mm | 106 | 1 |  | 5 | Alu. váleček d=27,5mm | 107 | 1 |
| 6 | Dural. držák | 583 | 1 |  | 6 | Dural. držák | 582 | 1 |
| 7 | Plastová krytka | X4 | 1 |  | 7 | Plastová krytka | X4 | 1 |
| 8 | 3M tape |  | 1 |  | 8 | 3M tape |  | 1 |
| 9 | Podložka M10 | 804 | 1 |  | 9 | Podložka M10 | 804 | 1 |

1

2

1

3

2

3

5

4

4

5

6

6

9

17

7

7

8

Návod – levá strana:

- Demontujte originál šroub M10.

- Šroub ID.10 vložte do dural. adaptéru ID.12 s podložkou ID.17, a alu. válečkem ID.11, nalepte 3M pásku na rám, kde se adaptér dotýká .

- Nasaďte plastovou krytku na šroub ID.7.

- Do protektoru vložte ocel. vložku  ID.1 a připevněte šroubem ID.2.

- Pod protektor vložte  alu. váleček ID.9.

Návod – pravá strana:

- Demontujte originál šroub M10.

- Vsuňte vložku ID.10 do duralu. adaptér ID.12 s podložkou ID.17, a alu. válečkem ID.11, nalepte 3M pásku na rám, kde se adaptér dotýká podvozku.

- Nasaďte plastovou krytku na šroub ID.7.

- Do protektoru vložte ocel. vložku  ID.1 a připevněte šroubem ID.2.

- Pod protektor vložte  alu. váleček ID.9.

Varování - doporučujeme při montáži použít lepidlo závitů. Středně silný.

(ilust. foto, místa pro montážní sadu)